附件1：

管道反应器主要技术参数

1.包含外径60mm的玻璃管长度2.8米/根，单根容量约6L，采用双排管结构20层，单一层来回6根玻璃管组成，管道内容量约800L;采用铝合金支架固定和PVC管卡结构；占地面积11米*1米*2.5米。

2.配套800L缓冲柱，桶体有机玻璃材质，实现气体交换，采收，营养液补加;管路连接采用PVC管。

3.配置变频器和低剪切力循环水泵，用于清洗管道，藻液循环培养，流量范围可调节，电压380V，功率2.2kw。

4.预留各接口:进料、补料、出料、进气及出气,温度电极,pH电极及溶氧电极等。

5.配套控制箱，集成所有电路，控制各类仪表，开关等。

6.在线监测PH值，预留4-20mA信号输出接口，pH温补电极一只及附件;测量范围1-14pH，电极精度±1%；蠕动泵两台,自动加酸或碱;时间控制器两只，控制蠕动泵工作频率。

7.全光谱白色光源，电压DC24V，功率25W/根，可定时开和关，可调光强；每根玻璃管对1根LED光源。

8.在线监测温度值，预留4-20mA信号输出接口，温度电极一只；测量范围0-100度,电极精度±0.2。

显微镜主要技术参数

1.连续变倍显微镜镜体，格林纳光学系统，变倍比7.5：1。

2.变倍范围：0.67～5；放大倍数6.7-50倍。

3.双目镜筒：固定45度角，瞳间距可调。

4.目镜：10倍超宽视野目，双侧屈光度均可调。

5.内置1X物镜，工作距离 W.D. 115 mm。