- 附件1：

- 主要技术参数

- 1、不锈钢材质，1.5KW静音电机，双脉冲，双进口覆膜滤芯，0.3um的过滤等级，自带气缸，配电控柜和LED灯方便夜晚喷板，中间一层放置静电发生器，带插座，底层放置废粉回收桶，电机后面配备布袋，正真做到环保回收，无需接管，方便实用！

- 2、标准输入电压：220 ·230vac

- 3、频率：50-60 Hz

- 4、标准输出电压(至喷枪)：13.5V

- 5、标准输出电流(至喷枪)：1.2A

- 6、喷枪输出电压(静电)：90KV

- 7、喷枪输出电压(静电)：100uA

- 8、法拉第屏蔽笼覆盖率：90%

- 9、极性：负极

- 10、防护等级：IP54

- 11、压缩空气连接：快速接头

- 12、最佳输入压力：5.5-6bar

- 13、电压可调：可调

- 14、外部控制(工件识别系统)：支持

- 15、阀门控制：机械节流阀

- 16、参数调节：航空旋钮

- 17、流化气：支持

- 18、进气过滤：有

- 19、三次清洁气：有

- 20、氟碳粉末：是

- 21、金属粉末：是

- 22、其他聚酯粉末：是

- 23、满足定制化实验，并可以定制化实验程序。

- 24、实时监测系统：环境监测系统实时监测并记录，监测数据可导出保存，可上传云端数据库。