附件1：

锂电池材料制备设备主要技术参数

一、行星式球磨机

1、最大装样量：球磨罐容积的三分之二

2、最大进样尺寸：土壤料≤10mm 其它料≤3mm

3、最终出料粒度：最小可达0.1um(即1.0×10mm-4)

4、交替定时时间：1-9999min

5、球磨机转速：公转：290r/min，自转：580r/min

6、研磨罐尺寸：250ml、500ml

7、数据储存：可储存多达120组不同工艺步骤

8、数据监测：实时监测设备运行状态，出现异常自动报警

9、可编程运行：6组编程运行步骤（支持编辑、删除、修改）

10、故障监控系统：支持故障监控（S/N:2019SR1345449）

11、软件升级：终身提供免费升级服务（S/N:2019SR1082392）

★12、控制方式：7英寸中英文互换图形人机界面，可编程多种运行模式（正反交替运行、间隔运行、定时运行），数据存储记忆功能，120组程序自由设定，自动报警

★13、为保证后续的售后服务，需制造厂家提供ISO9001质量认证（提供加盖厂家公章的证书复印件）

14、研磨套件材质：250ml真空氧化锆球磨罐*4，包含配套研磨介质

二、公转自转搅拌器

1、工作原理：自转与公转相结合的行星式离心混合，无搅拌桨设计，通过离心力实现物料流动与脱泡

2、处理容量：最大250 ml‌（使用300 ml标准容器时）

3、搅拌模式‌：公转0–2000 rpm，自转0–800 rpm
4、‌脱泡模式‌：公转400–2200 rpm，自转10–60 rpm

5、工作时间设置： 0 秒 到 30 分钟.  最小设置单位1秒

6、存储单元：5组存储器，每组存储器可以设置5个步骤

★7、通信功能：提供远程控制和可追溯性功能，控制器：可以启动/停止操作、报告运行状态，报告异常停机信息，并从外部设备输出设备信息监控：获取搅拌机运行信息，可根据运行状态连接多个传感器，测量数据可保存至文件，配方设置：可以从电脑编辑配方，具有配方文件导入/导出和配方锁定功能

8、传动系统：内置转动系统由皮带完成，使用寿命不低于2年

9、工作环境：温度：10到 35℃,

三、超纯水机

1、以城市自来水为水源，可同时生产DI高纯水，UP超纯水，水质量满足ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T33087-2016、GB/T6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。

2、产水量：40升/小时

3、出水口（正面）：2个：DI去离子水、UP超纯水

4、去离子水水质：电阻率(25℃)：16MΩ.cm。微粒<1 /ml (>0.2μm)。细菌<0.01 CFU/ml

★5、超纯水水质：电阻率(25℃)：18.2 MΩ.cmTOC：2ppb微粒<1 /ml (>0.2μm)细菌<0.01 CFU/ml

6、智能化人机交互操作系统，5寸LCD彩色触摸电阻屏，分辨率:480×272，可全面了解滤芯，存储，水质状态、运行状态等信息。

★7、可追溯的全面数据管理，存储3年的取水、报警和耗材更换记录等运行数据，通过云平台可实现产品生命周期的数据存储，无纸化数据管理，可通过USB或云平台导出下载数据，符合监管法规要求。

★8、12英寸预处理柱，包含5um深层折叠PP纯化柱、活性炭纤维PC纯化柱（非普通碳棒/颗粒碳），大幅度的延长更换周期。

★9、提供的产品需通过ISO9001、ISO14001、CE等认证，(提供厂家盖章的复印件）