附件1：

高低温扣式充放电一体机主要技术参数

1.*总通道数：48通道

2.内容积：125L

3.温箱布局：两层绝缘托盘放置，扣式夹具共48通道

4.温度范围：-20～150℃

5.温度波动度：≤±0.5℃（空载、温度稳定时）

6.温度偏差：±2.0℃（空载、温度稳定时）

7.升温时间：20℃→150℃ ≤60 min（空载，平均非线性）

8.降温时间：20℃→-20℃ ≤45 min（空载，平均非线性）

9.制冷方式：机械压缩单级制冷方式

10.电压范围控制：10mV～5V

11.最低放电电压：-5V

12.*电压精度：± 0.01% of  FS

13.*每通道电流输出范围：量程一：0.2μA～0.1mA；量程二：0.1mA～1mA；量程三：1mA～10mA ；量程四：10mA～50mA

14.*电流精度：± 0.01% of  FS

15.恒压截止电流：

量程一：0.1μA；量程二：1μA量程三：10μA；量程四：50μA ;

16.充放电模式：恒流充放电、恒压充放电、恒流恒压充放电、恒功率充放电、脉冲充放电等；

17.充放电截止条件：电压、电流、相对时间、容量、能量等；

18.DCIR测试：支持自定义取点进行DCIR的计算

19.保护：掉电数据保护，具有脱机测试功能，可设定安全保护条件，设置参数包括：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间

20.充放电测试电源与环境试验箱需为一体式。